WLD

ON6WL · Waaslandse Radio Amateurs

Dries 70 · 9112 Sinaai · on6wl.be · Lid van UBA

dB & dBm

Handboek voor Radioamateurs

Van logaritmen tot spectrum-analyse — volledig leertraject

Versie 1.0 · 2025 · Nederlands

# Inhoudsopgave

0  Inleiding & Gebruiksaanwijzing

I  Wiskundige Fundamenten

H01 · Verhoudingen

H02 · Logaritmen

H03 · Logaritmische schaal

II  De Decibel

H04 · Wat is dB?

H05 · Vermogensverhouding

H06 · Spanning & stroom in dB

H07 · Versterking & verlies

H08 · dB-ketens

H09 · Mentaal rekenen

III  dBm & Eenheden

H10 · dBm definitie

H11 · Omrekenen W ↔ dBm

H12 · dBW

H13 · Typische dBm-waarden

H14 · dBm optellen

IV  Antenneversterking

H15 · dBi

H16 · dBd

H17 · dBc & dBµV

V  Toepassingen

H18 · Zendvermogen

H19 · Kabelverlies

H20 · RF-ketens

H21 · Ontvangst & S-niveaus

H22 · Link budget

H23 · Wat dB betekent in de shack

VI  Meten & Interpreteren

H24 · Meten

H25 · S-meter

H26 · Veelgemaakte fouten

VII  Synthese & Referentie

H27 · Grote oefenreeks

H28 · Samenvattingen & Formule-overzicht

H29 · Eindtest

P  Practicum: Spectrum-analyse VHF/UHF

APP  Appendix: Spiekfiche

§0

# Inleiding & Gebruiksaanwijzing

## 0.1  Over dit handboek

Dit handboek begeleidt de radioamateur stap voor stap door de wereld van decibel en dBm — van de wiskundige basis tot de praktische toepassing in de shack en het spectrum-analyse practicum.

Het traject omvat 30 hoofdstukken in 8 delen, plus een volledig uitgewerkt practicum voor spectrum-analyse van VHF/UHF handportables. Geen voorkennis vereist — alles wordt opgebouwd vanaf nul.

## 0.2  Structuur & werkwijze

| Deel | Hoofdstukken | Inhoud |
| --- | --- | --- |
| 0 — Oriëntatie | H00 | Leeswijzer, structuur, symbolen |
| I — Fundamenten | H01–H03 | Verhoudingen, logaritmen, logaritmische schaal |
| II — Decibel | H04–H09 | dB definitie, vermogensverhouding, spanning, ketens |
| III — dBm | H10–H14 | dBm definitie, omrekenen, dBW, typische waarden |
| IV — Antenne | H15–H17 | dBi, dBd, dBc, dBµV |
| V — Toepassingen | H18–H23 | Zendketen, kabelverlies, RF-ketens, S-niveaus, link budget |
| VI — Meten | H24–H26 | Meetinstrumenten, S-meter, veelgemaakte fouten |
| VII — Synthese | H27–H29 | Oefenreeks, samenvattingen, eindtest |
| P — Practicum | H30 | Spectrum-analyse VHF/UHF handportable |

## 0.3  Symbolen en notaties

| Symbool | Betekenis | Eenheid/Type |
| --- | --- | --- |
| dB | Decibel — verhouding (altijd relatief) | Dimensieloos |
| dBm | Decibel t.o.v. 1 milliwatt (absoluut) | Absoluut vermogen |
| dBW | Decibel t.o.v. 1 watt (absoluut) | Absoluut vermogen |
| dBi | Antennegain t.o.v. isotropisch | Gain |
| dBd | Antennegain t.o.v. halfgolfdipool | Gain |
| dBc | Relatief t.o.v. draaggolf | Spectrale zuiverheid |
| log₁₀ | Basis-10 logaritme | Wiskundig |
| P₁/P₂ | Verhouding twee vermogens (altijd beide!) | Dimensieloos |
| ERP | Effectief uitgestraald vermogen | W of dBm |
| FSPL | Free Space Path Loss (vrije-ruimteverlies) | dB |
| f₀ | Grondfrequentie (draaggolf) | Hz of MHz |
| fₙ | n-de harmonische: n × f₀ | Hz of MHz |

💡 Tijdsinschatting ±30 minuten per hoofdstuk inclusief oefeningen. Volledig traject: 10–15 uur. Practicum: 2 uur met spectrum analyzer en attenuatoren. Maak elke oefening ZELF vóór je de oplossing bekijkt. Dat is de snelste weg naar inzicht.

H01

# Verhoudingen — de absolute basis van dB

## 1.1  Wat is een verhouding?

Een verhouding (ratio) vergelijkt twee getallen door te delen. Het resultaat is dimensieloos — de eenheden heffen elkaar op. Een verhouding beantwoordt altijd de vraag: "Hoeveel keer groter of kleiner?"

Voorbeeld: een zender stuurt 200 W uit, normaal 100 W. Verhouding = 200/100 = 2. Het toestel zendt twee keer zoveel uit. De eenheid (W) valt weg — alleen de factor 2 telt.

Definitie — Verhouding (Ratio) verhouding = A ÷ B (dimensieloos) A het te beschrijven getal (bijv. uitgangsvermogen) B de referentie (bijv. ingangsvermogen) — zelfde eenheid! > 1 versterking ¦ = 1: neutraal ¦ < 1: verlies

## 1.2  Verhoudingen in de radioamateurpraktijk

| Situatie | Vergelijking | Verhouding | Betekenis |
| --- | --- | --- | --- |
| Zendvermogen verdubbeld | 200 W / 100 W | 2 | Twee keer meer vermogen |
| Versterker | 20 W / 5 W | 4 | Vier keer versterking |
| Kabelverlies 50% | 50 W / 100 W | 0,5 | Halvering — verlies! |
| Geen verschil | 100 W / 100 W | 1 | Neutraal — gelijk |

🔑 Kernregel dB beantwoordt altijd: "Hoeveel keer?" — nooit "Hoe groot?" Het is een vergelijking, nooit een absolute waarde. Zonder referentie is een dB-waarde betekenisloos.

## 1.3  Oefeningen

1.1  Station A: 100 W, station B: 400 W. Bereken ratio B/A.

Oplossing: 400/100 = 4 (vier keer meer vermogen). Later: factor 4 = +6 dB ✓

1.2  Kabel laat 50% van het vermogen door. Ratio P_uit/P_in? Verlies of versterking?

Oplossing: 0,5 — kleiner dan 1 → verlies. Later: 0,5 = −3 dB = halvering ✓

1.3  "dB is een mooier woord voor procenten." Correct? Leg uit.

Oplossing: Niet correct. Procenten zijn lineair; dB is logaritmisch. Bovendien zijn dynamische bereiken in RF enorm (factor 10¹³) — in procenten onhanteerbaar, in dB: 130 dB.

SAMENVATTING ✓ Verhouding = A ÷ B — dimensieloos, eenheden vallen weg ✓ Verhouding > 1: versterking · = 1: neutraal · < 1: verlies ✓ dB is een logaritmische manier om verhoudingen compact te noteren ✓ dB is NOOIT een absolute maat — altijd een vergelijking

🧠 ONTHOUD DIT dB beantwoordt: "Hoeveel keer?" Niet "hoe groot?" maar: hoeveel keer VERGELEKEN met iets anders?

H02

# Logaritmen — de wiskundige ruggengraat van dB

## 2.1  Wat is een logaritme?

log₁₀(x) beantwoordt: "Tot welke macht moet ik 10 verheffen om x te krijgen?"

log₁₀(1000) = 3, want 10³ = 1000. log₁₀(100) = 2, want 10² = 100. log₁₀(1) = 0, want 10⁰ = 1. Meer hoef je niet te begrijpen om met dB te werken.

Definitie logaritme basis 10 log₁₀(x) = n ⟺ 10ⁿ = x log₁₀(10) = 1 (want 10¹ = 10) log₁₀(100) = 2 (want 10² = 100) log₁₀(0,1) = −1 (want 10⁻¹ = 0,1) log₁₀(2) ≈ 0,301 (onthoud dit!)

## 2.2  De drie vuistregels

Regel 1 — Product (× wordt +) log₁₀(a × b) = log₁₀(a) + log₁₀(b) voorbeeld log₁₀(1000) = log₁₀(10×100) = 1+2 = 3 ✓

Regel 2 — Quotiënt (÷ wordt −) log₁₀(a / b) = log₁₀(a) − log₁₀(b) voorbeeld log₁₀(100/10) = 2−1 = 1 ✓

Regel 3 — Machtsverheffing log₁₀(aⁿ) = n · log₁₀(a) voorbeeld log₁₀(10⁵) = 5 ✓ log₁₀(4) = log₁₀(2²) = 2×0,301 ≈ 0,602

## 2.3  Kernwaarden memoriseren

| x | log₁₀(x) | In dB | Onthoud |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | −3 | −30 dB | 1000× minder |
| 0,5 | ≈−0,301 | ≈−3 dB | Halvering |
| 1 | 0 | 0 dB | Referentie |
| 2 | ≈0,301 | ≈+3 dB | Verdubbeling |
| 5 | ≈0,699 | ≈+7 dB | 10÷2 |
| 10 | 1 | +10 dB | Tienvoud |
| 100 | 2 | +20 dB | Honderdvoud |
| 1000 | 3 | +30 dB | Duizendvoud |

💡 Geen calculator nodig voor 90% van de berekeningen Voor alle machten van 10 en factoren 2 en 5 geen calculator nodig. log₁₀(2) ≈ 0,3 · log₁₀(5) ≈ 0,7 · log₁₀(10) = 1 Deze drie waarden plus de opteltelling zijn voldoende voor de meeste dB-berekeningen.

## 2.4  Oefeningen

2.1  Zonder calculator: log₁₀(10 000), log₁₀(0,01), log₁₀(1).

Oplossing: log₁₀(10000) = 4  ·  log₁₀(0,01) = −2  ·  log₁₀(1) = 0

2.2  Bereken log₁₀(8) via log₁₀(2) ≈ 0,3.

Oplossing: 8 = 2³ → 3 × 0,3 = 0,9  ·  Check: 10^0,9 ≈ 7,94 ≈ 8 ✓

2.3  RF-keten: ×100, ×0,5, ×10. Totale dB via logaritmen.

Oplossing: log: 2+log(0,5)+1 = 2−0,3+1 = 2,7 → 10×2,7 = +27 dB. Of: +20−3+10 = +27 dB ✓

SAMENVATTING ✓ log₁₀(x) = de exponent van 10 die x geeft ✓ log(a×b)=log(a)+log(b) · log(a/b)=log(a)−log(b) · log(aⁿ)=n·log(a) ✓ log(2)≈0,3 · log(5)≈0,7 · log(10)=1 — uit het hoofd kennen!

🧠 ONTHOUD DIT log(10)=1 · log(100)=2 · log(1000)=3 log(2)≈0,3 · ×vermenigvuldig = + optellen in dB

H03

# Logaritmische schaal — het waarom

## 3.1  Het dynamisch bereik in RF

Het dynamisch bereik in RF-systemen is enorm. Van thermisch ruis (−174 dBm/Hz) tot een zendvermogen van 400 W (+56 dBm) = meer dan 230 dB = factor 10²³. Op een lineaire schaal is dit absoluut onhanteerbaar.

De logaritmische schaal comprimineert dit naar een reeks van −174 tot +56 — leesbaar op één scherm, te noteren in twee cijfers.

| Lineaire factor | log₁₀ | In dB | Geheugensteun |
| --- | --- | --- | --- |
| ÷1 000 000 | −6 | −60 dB | miljoen keer zwakker |
| ÷100 | −2 | −20 dB | honderd keer zwakker |
| ÷10 | −1 | −10 dB | tien keer zwakker |
| ÷2 | ≈−0,301 | ≈−3 dB | halvering |
| ×1 | 0 | 0 dB | gelijk |
| ×2 | ≈0,301 | ≈+3 dB | verdubbeling |
| ×5 | ≈0,699 | ≈+7 dB | vijfvoud |
| ×10 | 1 | +10 dB | tienvoud |
| ×100 | 2 | +20 dB | honderdvoud |
| ×1 000 000 | 6 | +60 dB | miljoen keer |

## 3.2  Oefeningen

3.1  Zet om naar dB: a) ×1000  b) ÷10  c) ×0,5  d) ×4

Oplossing: a) +30 dB  b) −10 dB  c) ≈−3 dB  d) +6 dB

3.2  Zet om van dB naar factor: a) +13 dB  b) −6 dB  c) +27 dB

Oplossing: a) ×20  b) ÷4  c) ×500

SAMENVATTING ✓ +3 dB ≈ ×2 · +7 dB ≈ ×5 · +10 dB = ×10 · +20 dB = ×100 ✓ Logaritmische schaal comprimineert enorme bereiken naar leesbare getallen ✓ log(a×b) = log(a)+log(b) — vermenigvuldigen wordt optellen in dB

🧠 ONTHOUD DIT +3 dB ≈ ×2 · +7 dB ≈ ×5 · +10 dB = ×10 −3 dB ≈ ÷2 · −10 dB = ÷10 · −20 dB = ÷100

H04

# Wat is dB? — Definitie en begripsafbakening

## 4.1  Herkomst van de naam

"Decibel" = deci- (tiende) + bel (vernoemd naar Alexander Graham Bell, uitvinder van de telefoon). Het symbool: altijd dB — kleine d, hoofdletter B. 1 bel = 10 decibel.

## 4.2  Formele definitie

Definitie dB — vermogen N (dB) = 10 · log₁₀ ( P₁ / P₂ ) N het aantal decibel — het resultaat P₁ het te beschrijven vermogen (bijv. uitgang) P₂ het referentievermogen (bijv. ingang) — ZELFDE EENHEID als P₁! log₁₀ de basis-10 logaritme

⚠️ Veelgemaakte schrijffout FOUT: "dB = 10·log₁₀(P)" — zonder noemer P₂! dB is altijd een verhouding van twee grootheden. CORRECT: N(dB) = 10·log₁₀(P₁/P₂) — schrijf altijd beide termen!

## 4.3  dB is altijd relatief

"Een signaal van 20 dB" heeft geen betekenis zonder referentie. dB beschrijft een verhouding, nooit een absolute waarde. Pas wanneer de referentie vastgelegd is (zoals bij dBm = t.o.v. 1 mW), krijgt de waarde absolute betekenis.

## 4.4  Sleutelwaarden

| dB | Vermogensverhouding | Factor | Betekenis |
| --- | --- | --- | --- |
| −20 dB | P₁/P₂ | ÷100 | Honderd keer minder |
| −10 dB | P₁/P₂ | ÷10 | Tien keer minder |
| −6 dB | P₁/P₂ | ÷4 | Vier keer minder |
| −3 dB | P₁/P₂ | ÷2 | Halvering |
| 0 dB | P₁/P₂ | ×1 | Gelijk — NIET "niets"! |
| +3 dB | P₁/P₂ | ×2 | Verdubbeling |
| +6 dB | P₁/P₂ | ×4 | Viervoud |
| +10 dB | P₁/P₂ | ×10 | Tienvoud |
| +20 dB | P₁/P₂ | ×100 | Honderdvoud |

📻 In de shack "Mijn kabel heeft 3 dB verlies" = de helft van je vermogen als warmte kwijt. Bij 100 W in → 50 W aan de antenne. Drie kleine dB, maar de helft weg!

## 4.5  Oefeningen

4.1  Versterker: ingang 5 W, uitgang 50 W. Gain in dB?

Oplossing: N = 10·log₁₀(50/5) = 10·log₁₀(10) = 10·1 = +10 dB ✓

4.2  Wat betekent 0 dB? Is er dan geen vermogen?

Oplossing: 0 dB = verhouding 1 = gelijk. Er IS vermogen — er is alleen geen verschil. 0 dB ≠ geen vermogen!

SAMENVATTING ✓ dB = decibel = 1/10 bel — vernoemd naar A.G. Bell ✓ N(dB) = 10·log₁₀(P₁/P₂) — altijd teller én noemer ✓ dB is altijd relatief — nooit een absolute waarde ✓ 0 dB = gelijk · +3 dB ≈ ×2 · +10 dB = ×10

🧠 ONTHOUD DIT 0 dB = gelijk · +3 dB ≈ ×2 · +10 dB = ×10 −3 dB = helft · −10 dB = tiende deel

H05

# Vermogensverhouding berekenen

## 5.1  De kernformule stap voor stap

De formule N(dB) = 10·log₁₀(P₁/P₂) pas je toe in vijf stappen: (1) controleer of P₁ en P₂ dezelfde eenheid hebben, (2) bereken de verhouding P₁/P₂, (3) neem log₁₀, (4) vermenigvuldig met 10, (5) interpreteer het teken.

Terugrekenen: dB → lineaire factor P₁/P₂ = 10 ^ ( N (dB) / 10 ) voorbeeld +20 dB → 10^(20/10) = 10^2 = 100 · −10 dB → 10^(−1) = 0,1 = ÷10

## 5.2  Oefeningen

5.1  P₁ = 40 W, P₂ = 10 W. Hoeveel dB?

Oplossing: N = 10·log₁₀(40/10) = 10·log₁₀(4) = 10×0,602 ≈ +6 dB  (check: ×4 = +6 dB ✓)

5.2  Versterker: +17 dB, ingang 2 W. Uitgangsvermogen?

Oplossing: +17 dB = +10+7 = ×10×5 = ×50  →  2 W × 50 = 100 W

5.3  Van 50 W naar 5 W. Verlies in dB?

Oplossing: N = 10·log₁₀(5/50) = 10·log₁₀(0,1) = 10×(−1) = −10 dB

SAMENVATTING ✓ N(dB) = 10·log₁₀(P₁/P₂) — altijd beide termen, zelfde eenheid ✓ Positief = versterking · Negatief = verlies · 0 dB = gelijk ✓ Terugrekenen: factor = 10^(N/10)

🧠 ONTHOUD DIT +6 dB = ×4 · +10 dB = ×10 · +20 dB = ×100 Terugrekenen: 10^(N/10) = lineaire factor

H06

# Spanning & stroom in dB

## 6.1  Waarom 20·log voor spanning?

De primaire dB-formule is voor vermogen: N = 10·log₁₀(P₁/P₂). Vermogen hangt samen met spanning via P = V²/R. Bij gelijke impedantie (Z₁ = Z₂) geldt:

Spanningsverhouding in dB (ALLEEN bij Z₁ = Z₂!) N = 20 · log₁₀ (V₁ / V₂) AFLEIDING 10·log(P₁/P₂) = 10·log(V₁²/R ÷ V₂²/R) = 10·2·log(V₁/V₂) = 20·log(V₁/V₂) KRITIEKE VOORWAARDE Z₁ = Z₂ — bij ongelijke impedantie: gebruik altijd P=V²/R → 10·log(P₁/P₂) Intuïtie Spanning ×2 = vermogen ×4 → +6 dB (NIET +3 dB!)

⚠️ De meest gemaakte spanningsfout FOUT: "Spanning verdubbelt → +3 dB" CORRECT: Spanning ×2 = vermogen ×4 → 10·log(4) = +6 dB De factor 20 in de spanningsformule compenseert dit automatisch.

| Verandering | Formule | Resultaat dB |
| --- | --- | --- |
| Vermogen ×2 | 10·log₁₀(2) | ≈ +3 dB |
| Spanning ×2 (=vmg×4) | 20·log₁₀(2) | ≈ +6 dB |
| Vermogen ×10 | 10·log₁₀(10) | = +10 dB |
| Spanning ×10 (=vmg×100) | 20·log₁₀(10) | = +20 dB |

## 6.2  Oefeningen

6.1  Ingang 0,1 V, uitgang 1 V, gelijke impedantie. Hoeveel dB?

Oplossing: N = 20·log₁₀(1/0,1) = 20·log₁₀(10) = 20·1 = +20 dB

6.2  Z_ingang = 600 Ω, Z_uitgang = 50 Ω. Mag je 20·log(V₁/V₂) gebruiken?

Oplossing: Nee! Ongelijke impedantie → P=V²/R per situatie berekenen → dan 10·log(P₁/P₂).

SAMENVATTING ✓ 20·log₁₀(V₁/V₂) — ALLEEN bij gelijke impedantie Z₁=Z₂ ✓ Spanning ×2 = +6 dB (niet +3 dB!) ✓ Bij ongelijke Z: bereken P=V²/R, gebruik dan 10·log

🧠 ONTHOUD DIT Spanning ×2 = +6 dB (niet +3!) 20·log ALLEEN bij Z₁ = Z₂!

H07

# Versterking en verlies in dB

## 7.1  Positief of negatief dB

Het teken van een dB-waarde is direct informatief: positief = versterking (uitgang groter dan ingang), negatief = verlies (uitgang kleiner dan ingang).

| dB | Situatie | Factor |
| --- | --- | --- |
| +20 dB | Versterker (gain) | ×100 |
| 0 dB | Ideaal filter — geen verlies | ×1 |
| −3 dB | Halvering — halve-vermogenspunt | ÷2 |
| −10 dB | Kabelverlies (matig) | ÷10 |
| −20 dB | Demper of bandfilter | ÷100 |

## 7.2  Kettingregel — dB optellen

Het krachtigste eigenschap van dB: vermenigvuldiging van factoren in lineair domein = optelling in dB-domein. Een keten van schakelingen wordt gewoon opgeteld.

Keten in dB — eenvoudige optelling N_totaal = N₁ + N₂ + N₃ + ... voorbeeld Versterker +20 dB → kabel −3 dB → filter −7 dB = +10 dB netto

📻 In de shack TRX +37 dBm → coax −2 dB → balun −0,5 dB → antenne +6 dBi = 37 − 2 − 0,5 + 6 = +40,5 dBm ERP Zo simpel is het in dB — geen vermenigvuldigingen nodig!

## 7.3  Oefeningen

7.1  Keten: +15 dB, −2 dB, −3 dB. Totaal?

Oplossing: +15 − 2 − 3 = +10 dB

7.2  TRX 5 W (+37 dBm). Kabel −6 dB. Antenne +9 dBi. ERP in dBm en W?

Oplossing: +37 − 6 + 9 = +40 dBm = 30 dBm + 10 dB = 1 W × 10 = 10 W ERP

SAMENVATTING ✓ dB optellen in keten — vermenigvuldiging wordt optelling ✓ Positief = versterking · Negatief = verlies · 0 dB = gelijk

🧠 ONTHOUD DIT Keten: gewoon OPTELLEN! +versterking − verlies = netto resultaat in dB

H08

# dB-ketens: van TRX tot antenne

## 8.1  Een complete zendketen doorrekenen

| Onderdeel | dB | Cumulatief dBm |
| --- | --- | --- |
| TRX uitgang 100 W | +50 dBm | +50 dBm |
| Interne TX-componenten | −0,5 dB | +49,5 dBm |
| PL-259 connector × 2 | −0,4 dB | +49,1 dBm |
| RG-213 coax 12 m, 145 MHz | −0,4 dB | +48,7 dBm |
| Antenne-tuner | −0,5 dB | +48,2 dBm |
| Yagi 3-element (+7,5 dBi) | +7,5 dBi | +55,7 dBm ERP |

## 8.2  Ontvangst-keten

| Onderdeel | dB | Cumulatief (S9 HF ingang = −73 dBm) |
| --- | --- | --- |
| Antenne-ingang S9 HF | −73 dBm | −73 dBm |
| Antennegain Yagi +7,5 dBi | +7,5 dB | −65,5 dBm |
| Coax RG-213 12 m | −0,4 dB | −65,9 dBm |
| Connectoren | −0,4 dB | −66,3 dBm |
| LNA preamp | +20 dB | −46,3 dBm |
| Filter | −1 dB | −47,3 dBm |

⚠️ Rekenregel keten dBm + dB = dBm ✓ (niveau verhogen/verlagen) dBm − dBm = dB ✓ (verschil berekenen) dBm + dBm = FOUT ✗ (nooit direct optellen!)

## 8.3  Oefening

8.1  50 W → kabel −3 dB → antenne +2 dBi. ERP in dBm en W?

Oplossing: +47 − 3 + 2 = +46 dBm = 30 dBm + 16 dB = 1 W × 10 × 4 = 40 W ERP

SAMENVATTING ✓ RF-keten = optelling van dB-waarden over alle onderdelen ✓ ERP = TRX(dBm) + Σgains − Σverliezen (antenne, kabels, connectoren, filters)

🧠 ONTHOUD DIT Keten = optelling. ERP = TRX − kabel − connectoren + antenne

H09

# Mentaal rekenen met dB

## 9.1  De 3-en-10-methode

Bijna alle praktische dB-berekeningen zijn te doen zonder calculator, met slechts twee vuistregels: +3 dB ≈ ×2 en +10 dB = ×10. Door combinatie bereik je elk gewenst getal.

| Waarde | Opbouw | Lineaire factor |
| --- | --- | --- |
| +3 dB | ≈×2 | ×2 |
| +6 dB | +3+3 | ×4 |
| +7 dB | +10−3 | ×5 |
| +10 dB |  | ×10 |
| +13 dB | +10+3 | ×20 |
| +17 dB | +10+7 | ×50 |
| +20 dB | +10+10 | ×100 |
| +23 dB | +20+3 | ×200 |
| +30 dB | +10+10+10 | ×1000 |

💡 +7 dB ≈ ×5 — de vergeten vuistregel 10 ÷ 2 = 5 → +10 dB − 3 dB = +7 dB → +7 dB ≈ ×5 De meest onderschatte, maar meest praktische vuistregel bij VHF/UHF berekeningen.

## 9.2  Van Watt naar dBm via ankerpuntmethode

Vertrek altijd van het ankerpunt 30 dBm = 1 W en pas de 3-en-10-methode toe.

| Vermogen | Redenering | dBm |
| --- | --- | --- |
| 500 mW | 1W ÷ 2 = 30−3 | 27 dBm |
| 5 W | 1W × 5 = 30+7 | 37 dBm |
| 10 W | 1W × 10 = 30+10 | 40 dBm |
| 50 W | 1W × 50 = 30+17 | 47 dBm |
| 100 W | 1W × 100 = 30+20 | 50 dBm |
| 200 W | 1W × 200 = 30+23 | 53 dBm |
| 400 W | 1W × 400 = 30+26 | 56 dBm |

## 9.3  Oefeningen

9.1  Zonder calculator: 400 W → dBm?

Oplossing: 400 W = 1 W × 400 = ×100×4 → +20+6 = +26 dB boven 30 dBm = 56 dBm

9.2  +43 dBm → Watt?

Oplossing: 30 dBm + 13 dB = 1 W × 20 = 20 W

9.3  Hoeveel dB tussen 10 W en 400 W?

Oplossing: 400/10 = 40 = ×4×10 → +6+10 = +16 dB

SAMENVATTING ✓ +3 dB ≈ ×2 · +7 dB ≈ ×5 · +10 dB = ×10 (combineer voor alle waarden) ✓ Ankerpunt: 30 dBm = 1 W → bouw van hieruit op ✓ +7 dB ≈ ×5 — de vergeten maar essentiële vuistregel

🧠 ONTHOUD DIT +3=×2 · +7≈×5 · +10=×10 30 dBm = 1 W — ankerpunt!

H10

# dBm: een anker in de werkelijkheid

## 10.1  Het probleem dat dBm oplost

dB is altijd relatief. Als je absolute vermogensniveaus wil communiceren — gevoeligheid van een ontvanger, zendvermogen, S9-niveau — heb je een vaste referentie nodig. Die referentie is 1 milliwatt. Het suffix "m" staat voor milliwatt.

Definitie dBm P (dBm) = 10 · log₁₀ ( P in mW / 1 mW ) vereenvoudigd P(dBm) = 10·log₁₀(P in mW) — de noemer "1" valt als getal weg ! Zet W altijd EERST om naar mW: ×1000 0 dBm = 1 mW (de referentie zelf) 30 dBm = 1 W (het sleutelankerpunt)

## 10.2  Ankerpunten — uit het hoofd kennen

| dBm | mW | W | Context |
| --- | --- | --- | --- |
| −93 dBm | 0,000005 mW | 5×10⁻¹² | S9 VHF/UHF (IARU R.1) |
| −73 dBm | 0,00005 mW | 5×10⁻¹¹ | S9 HF (IARU R.1) |
| 0 dBm | 1 mW | 0,001 | REFERENTIE — definitie dBm |
| +10 dBm | 10 mW | 0,01 | Typisch WiFi-maximum |
| +27 dBm | 500 mW | 0,5 | Halve watt |
| +30 dBm | 1 000 mW | 1 W | ANKERPUNT — 1 Watt |
| +37 dBm | 50 mW | 5 | QRP — 5 W |
| +40 dBm | 10 000 mW | 10 | 10 W |
| +47 dBm | 501 mW | 50 | 50 W |
| +50 dBm | 100 000 mW | 100 | 100 W — typisch HF TRX |
| +56 dBm | 400 000 mW | 400 | 400 W max. BE/NL HF |

## 10.3  dB vs. dBm — het fundamentele onderscheid

| Eigenschap | dB | dBm |
| --- | --- | --- |
| Type | Relatief (verhouding) | Absoluut (vermogensniveau) |
| Referentie | Geen vaste referentie | Altijd 1 mW |
| Gebruik | Versterking, verlies, verschil | Signaalniveaus, zendvermogen |
| 0-waarde | Verhouding 1 (gelijk) | Vermogen 1 mW (niet niks!) |
| Optellen? | dB + dB = dB ✓ | dBm + dBm = FOUT ✗ |
| Combineren | dBm + dB = dBm ✓ | dBm − dBm = dB ✓ |

## 10.4  Oefeningen

10.1  Bereken de dBm-waarde van 10 mW.

Oplossing: P(dBm) = 10·log₁₀(10) = 10·1 = 10 dBm  (check: 0 dBm + 10 dB = 10 dBm ✓)

10.2  TRX zendt 100 W. Bereken dBm.

Oplossing: 100 W = 100 000 mW. P = 10·log₁₀(100 000) = 10·5 = 50 dBm  (check: 30+20 = 50 ✓)

10.3  TRX +50 dBm. Kabel −3 dB. Antenne +6 dBi. ERP in dBm en W?

Oplossing: +50 − 3 + 6 = +53 dBm = 30 dBm + 23 dB = 1 W × 200 = 200 W ERP

SAMENVATTING ✓ dBm = dB ten opzichte van 1 milliwatt — absoluut vermogensniveau ✓ P(dBm) = 10·log₁₀(P in mW) ✓ 0 dBm = 1 mW · 30 dBm = 1 W · +10 dB = ×10 · +3 dB ≈ ×2 ✓ dBm + dB = dBm ✓ · dBm − dBm = dB ✓ · dBm + dBm = FOUT ✗

🧠 ONTHOUD DIT 0 dBm = 1 mW · 30 dBm = 1 W · 50 dBm = 100 W Elke 10 dB hoger = 10× meer vermogen

H11

# Omrekenen: Watt ↔ mW ↔ dBm

## 11.1  De twee formules

Richting 1: Vermogen → dBm P(dBm) = 10 · log₁₀( P in mW ) ! Zet W eerst om naar mW: ×1000 voorbeeld 50 W → 50 000 mW → 10·log₁₀(50 000) ≈ 47 dBm

Richting 2: dBm → Vermogen P(mW) = 10 ^ ( dBm / 10 ) ! Resultaat is in mW. Naar W: ÷1000 voorbeeld 37 dBm → 10^3,7 ≈ 5 012 mW ÷ 1000 ≈ 5 W (QRP)

## 11.2  Vuistregel: vertrek van 30 dBm = 1 W

Het krachtigste gereedschap: start altijd van 30 dBm = 1 W en pas de 3-en-10-methode toe. +10 dB = ×10  ·  +3 dB ≈ ×2  ·  −10 dB = ÷10  ·  −3 dB ≈ ÷2.

| dBm | mW | W | Toepassing |
| --- | --- | --- | --- |
| +27 dBm | 500 | 0,5 | ½ W |
| +30 dBm | 1 000 | 1 | 1 W — ANKERPUNT |
| +33 dBm | 2 000 | 2 | 2 W |
| +37 dBm | 5 000 | 5 | 5 W QRP |
| +40 dBm | 10 000 | 10 | 10 W |
| +43 dBm | 20 000 | 20 | 20 W |
| +47 dBm | 50 000 | 50 | 50 W |
| +50 dBm | 100 000 | 100 | 100 W — standaard HF TRX |
| +53 dBm | 200 000 | 200 | 200 W |
| +56 dBm | 400 000 | 400 | 400 W max. |

## 11.3  Oefeningen

11.1  Zonder calculator: a) 10 W → dBm  b) 200 W → dBm  c) 0,5 W → dBm

Oplossing: a) 40 dBm  b) 53 dBm  c) 27 dBm

11.2  TRX 100 W. Kabel −3 dB. Wat bereikt de antenne in dBm en W?

Oplossing: 50 dBm − 3 = 47 dBm = 30 dBm + 17 dB = 1 W × 50 = 50 W

SAMENVATTING ✓ W → dBm: eerst ×1000 naar mW, dan 10·log₁₀(mW) ✓ dBm → mW: 10^(dBm/10), dan ÷1000 voor W ✓ Ankerpunt: 30 dBm = 1 W → +10 dB = ×10 → +3 dB ≈ ×2

🧠 ONTHOUD DIT 30 dBm=1W · 40 dBm=10W · 50 dBm=100W 27 dBm=½W · 37 dBm=5W · 47 dBm=50W

H12

# dBW — alternatieve vermogensmaat

## 12.1  dBW: dB ten opzichte van 1 Watt

dBW = decibel ten opzichte van 1 Watt. In radioamateurcontext is dBm meer gebruikelijk, maar dBW duikt op in satellietcommunicatie, omroeptechnologie en professionele RF-systemen.

Definitie dBW en relatie met dBm P (dBW) = 10 · log₁₀ ( P in W ) dBm = dBW + 30 ¦ dBW = dBm − 30 voorbeeld 100 W = +20 dBW = +50 dBm · 1 mW = −30 dBW = 0 dBm

| Vermogen | dBm | dBW |
| --- | --- | --- |
| 1 mW | 0 dBm | −30 dBW |
| 1 W | +30 dBm | 0 dBW |
| 10 W | +40 dBm | +10 dBW |
| 100 W | +50 dBm | +20 dBW |
| 1 kW | +60 dBm | +30 dBW |

SAMENVATTING ✓ dBW = dB t.o.v. 1 W · dBm = dBW + 30 ✓ 0 dBW = 1 W = 30 dBm · 0 dBm = 1 mW = −30 dBW

🧠 ONTHOUD DIT dBm = dBW + 30 0 dBW = 1 W = 30 dBm — ankerpunt in beide richtingen

H13

# Typische dBm-waarden in context

## 13.1  Praktisch overzicht

| Context | dBm | Vermogen |
| --- | --- | --- |
| Thermisch ruis (kT, kamertemp., 1 Hz BW) | −174 dBm | 4×10⁻²¹ W |
| Ontvangergevoeligheid FM (12 dB SINAD) | ≈−120 dBm | 1 fW |
| S9 VHF/UHF (IARU R.1) | −93 dBm | 5 pW |
| S9 HF (IARU R.1) | −73 dBm | 50 pW (50µV/50Ω) |
| Referentieniveau dBm | 0 dBm | 1 mW |
| WiFi max. 2,4 GHz EIRP (BE) | ≈+20 dBm | 100 mW |
| QRP standaard | ≈+37 dBm | 5 W |
| Typisch HF TRX uitgang | ≈+50 dBm | 100 W |
| Max. vermogen ON/PA HF | ≈+56 dBm | 400 W |

📻 Dynamisch bereik van een HF-station Van thermisch ruis (−174 dBm/Hz) tot S9+30 aan de ingang (−43 dBm) = meer dan 130 dB. Dat is een factor 10¹³ in vermogen. Dankzij dBm past dit op één rij in bovenstaande tabel.

SAMENVATTING ✓ dBm maakt enorme vermogensbereiken compact vergelijkbaar ✓ Thermisch ruis: −174 dBm/Hz · S9 HF: −73 dBm · 100 W: +50 dBm

🧠 ONTHOUD DIT −174 dBm/Hz (ruis) ··· 0 dBm (1mW) ··· +50 dBm (100W)

H14

# dBm optellen — de kritieke rekenregel

## 14.1  Rekenregels voor dBm

dBm is een logaritmische absolute maat. Je kunt dBm-waarden NIET rechtstreeks optellen om gecombineerde vermogens te berekenen.

| Operatie | Correct? | Uitleg |
| --- | --- | --- |
| dBm + dB = dBm | ✅ | Niveau verhogen of verlagen |
| dBm − dBm = dB | ✅ | Verschil berekenen |
| dBm − dB = dBm | ✅ | Niveau verlagen |
| dBm + dBm = ??? | ❌ FOUT | Logaritmische getallen niet optellen! |

Correct: twee dBm-vermogens combineren P_totaal (dBm) = 10 · log₁₀ [10^(P₁/10) + 10^(P₂/10)] stap 1 Beide dBm omzetten naar mW via 10^(dBm/10) stap 2 mW-waarden optellen stap 3 Terug naar dBm via 10·log₁₀(mW) Speciaal geval Twee gelijke bronnen: totaal = P + 3 dB

⚠️ Voorbeeld van de fundamentele fout 0 dBm + 0 dBm ≠ 0 dBm ✗ CORRECT: 0 dBm = 1 mW. 1 mW + 1 mW = 2 mW = 10·log₁₀(2) ≈ 3 dBm ✓

## 14.2  Oefeningen

14.1  Twee zenders van elk 30 dBm gecombineerd. Totaal?

Oplossing: 30 dBm = 1 W. 1+1 = 2 W = 10·log(2000) ≈ 33 dBm (+3 dB boven elk ✓)

14.2  +40 dBm en +34 dBm gecombineerd. Totaal?

Oplossing: 40 dBm = 10 W · 34 dBm ≈ 2,51 W → 12,51 W → 10·log(12510) ≈ +40,97 dBm

SAMENVATTING ✓ dBm + dBm: altijd via mW (omzetten → optellen → terug naar dBm) ✓ Twee gelijke bronnen: resultaat = P + 3 dB ✓ dBm + dB = dBm ✓ · dBm − dBm = dB ✓ · dBm + dBm = FOUT ✗

🧠 ONTHOUD DIT NOOIT dBm + dBm! → naar mW → optellen → terug naar dBm Gelijke bronnen: + 3 dB

H15

# dBi — antennegain t.o.v. isotropisch

## 15.1  Antennegain — hoe werkt het?

Een antenne versterkt niet actief (ze heeft geen voeding). Antennegain ontstaat door richtingswerking: energie die in alle richtingen uitgestraald zou worden, wordt geconcentreerd in een gewenste richting. De totale uitgestraalde energie blijft gelijk.

Antennegain in dBi G (dBi) = 10 · log₁₀ ( G_lineair ) isotropisch zendt gelijkmatig in alle richtingen — G = 0 dBi (referentie) dBi decibel ten opzichte van de isotropische antenne voorbeeld 3-el. Yagi ≈ 7 dBi = 5× meer energie in hoofdrichting vs. isotropisch

| Antennetype | dBi | dBd | Patroon |
| --- | --- | --- | --- |
| Isotropisch (theoretisch) | 0 dBi | −2,15 dBd | Bol |
| Halfgolfdipool | 2,15 dBi | 0 dBd | Figuur-8 |
| Ground plane (1/4λ + radials) | ≈5,2 dBi | ≈3 dBd | Bijna omnidirectioneel |
| 3-el. Yagi VHF | ≈7–8 dBi | ≈5–6 dBd | Richtend |
| Paraboolantenne 70 cm | ≈20–30 dBi | ≈18–28 dBd | Sterk richtend |

🔑 Vergelijkingsregel dBi en dBd vergelijken ZONDER correctie is altijd fout. Zet EERST naar dezelfde basis: dBi = dBd + 2,15 dB.

SAMENVATTING ✓ Antennegain = richtingswerking, geen actieve versterking ✓ dBi = dB t.o.v. isotropische antenne (0 dBi = referentie) ✓ dBi = dBd + 2,15 dB — altijd vermelden welke referentie gebruikt wordt

🧠 ONTHOUD DIT dBi = dBd + 2,15 dB Isotropisch = 0 dBi · Dipool = 2,15 dBi = 0 dBd

H16

# dBd — ten opzichte van de halfgolfdipool

## 16.1  Definitie en relatie

dBd = decibel ten opzichte van een halfgolfdipool. De halfgolfdipool heeft een gain van 2,15 dBi t.o.v. de isotropische antenne. dBd is populair omdat een dipool een realistische referentie is.

Relatie dBi ↔ dBd dBi = dBd + 2,15 dB dBd = dBi − 2,15 dB herkomst Halfgolfdipool heeft gain 1,64 lineair t.o.v. isotropisch = 10·log₁₀(1,64) ≈ 2,15 dBi

⚠️ Vergelijkingsvalkuil Fabrikanten vermelden soms dBi, soms dBd. Vergelijk NOOIT rechtstreeks zonder omrekening! Een "6 dBd"-antenne = 8,15 dBi — dat is MÉÉ dan een "7 dBi"-antenne!

## 16.2  Oefeningen

16.1  Yagi: 8 dBd. Zet om naar dBi.

Oplossing: 8 + 2,15 = 10,15 dBi

16.2  Antenne A: 9 dBi. Antenne B: 7 dBd. Welke heeft meer gain?

Oplossing: B = 7 + 2,15 = 9,15 dBi → Antenne B heeft 0,15 dB meer gain!

SAMENVATTING ✓ dBd = dBi − 2,15 dB · dBi = dBd + 2,15 dB ✓ Altijd naar dezelfde basis converteren vóór vergelijking!

🧠 ONTHOUD DIT dBd + 2,15 = dBi dBi − 2,15 = dBd

H17

# dBc & dBµV — spectrale zuiverheid

## 17.1  dBc — relatief ten opzichte van de draaggolf

dBc (decibel relative to carrier) geeft aan hoe sterk een bijkomende frequentiecomponent is ten opzichte van de hoofddraaggolf. Altijd negatief voor harmonischen en spurious.

Definitie dBc P (dBc) = P_spurious (dBm) − P_draaggolf (dBm) altijd negatief harmonische/spurious is altijd zwakker dan draaggolf norm ETSI EN 301 783 / ITU-R SM.329 Cat.B: alle spurious ≤ −60 dBc (voor P ≤ 25 W) eigenschap dBc is CONSTANT doorheen een attenuator (beide signalen gelijk verzwakt)

## 17.2  dBµV — spanningsniveau

dBµV = decibel ten opzichte van 1 microvolt. Gebruikt in ontvangstgevoeligheidsspecificaties. Relatie bij 50 Ω: 0 dBm ≈ +107 dBµV (want √(0,001 W × 50 Ω) = 0,2236 V = 223.600 µV ≈ 107 dBµV).

| Eenheid | Referentie | Gebruik |
| --- | --- | --- |
| dB | geen vaste | Verhouding, versterking, verlies |
| dBm | 1 mW | Absoluut vermogen |
| dBW | 1 W | Absoluut vermogen (satelliet, omroep) |
| dBi | isotropische antenne | Antennegain |
| dBd | halfgolfdipool | Antennegain |
| dBc | draaggolf | Spectrale zuiverheid, harmonischen |
| dBµV | 1 µV | Spanning (50Ω: 0 dBm ≈ +107 dBµV) |

SAMENVATTING ✓ dBc = P_spurious(dBm) − P_carrier(dBm) · norm: ≤ −60 dBc ✓ dBµV = dB t.o.v. 1 µV · bij 50 Ω: 0 dBm ≈ +107 dBµV

🧠 ONTHOUD DIT dBc = spur − carrier · Norm: ≤ −60 dBc 0 dBm ≈ +107 dBµV (50 Ω)

H18

# Zendvermogen — van TRX tot antenne

## 18.1  Verliezen tussen TRX en antenne

Wat de TRX aangeeft als uitgangsver mogen is niet wat de antenne uitstraalt. Elk onderdeel tussen eindtrap en vrije ruimte draagt bij aan verlies.

| Onderdeel | Typisch verlies |
| --- | --- |
| Interne TX-componenten | 0,3–1 dB |
| PL-259 / SO-239 connector | 0,1–0,5 dB per connector |
| RG-58 (10 m, 14 MHz) | ≈0,5 dB |
| RG-58 (10 m, 145 MHz) | ≈2–3 dB (halvering!) |
| RG-213 (10 m, 145 MHz) | ≈0,5–1 dB |
| Antenne-tuner (verliesarm) | 0,3–1 dB |
| SWR ≥ 2:1 (reflectieverlies) | ≈0,5–2 dB |

📻 In de shack 6 meter RG-58 op VHF (145 MHz): ±1,5–2 dB verlies = halvering van vermogen. Vervang door laagverlies kabel (Aircom+, Ecoflex, RG-213) voor serieuze VHF/UHF werk.

## 18.2  Oefening

18.1  TRX 50 W op 145 MHz. RG-58 8 m: −2,5 dB. 2 connectors: −0,3 dB elk. Antenne +6 dBi. ERP?

Oplossing: +47 − 2,5 − 0,6 + 6 = +49,9 dBm ≈ +50 dBm = 100 W ERP

SAMENVATTING ✓ Elk onderdeel voegt verlies toe — niets is perfect ✓ RG-58 op VHF: tot 3 dB/10m = halvering per 10 m! ✓ ERP = TRX(dBm) + antennegain − kabelverliezen − connectorverliezen

🧠 ONTHOUD DIT ERP = TRX − verliezen + antenne RG-58 op VHF = VEEL verlies!

H19

# Kabelverlies en kabelkeuze

## 19.1  Verlies per kabeltype

| Kabeltype | 14 MHz | 145 MHz | 435 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| RG-58 (dun, goedkoop) | ≈2 dB/100m | ≈10 dB/100m | ≈18 dB/100m |
| RG-213 (dik, standard) | ≈0,8 dB/100m | ≈3,3 dB/100m | ≈6 dB/100m |
| Aircom+ / LMR-400 | ≈0,5 dB/100m | ≈1,8 dB/100m | ≈3,2 dB/100m |
| Ecoflex 10 | ≈0,35 dB/100m | ≈1,2 dB/100m | ≈2 dB/100m |

Nota: bovenstaande waarden zijn indicatief. Raadpleeg het datasheet van de specifieke kabelrol.

Verliesberekening voor een specifieke lengte Verlies (dB) = spec (dB/100m) × lengte (m) / 100 voorbeeld RG-58, 15 m, 145 MHz: 7,0 × 15/100 = 1,05 dB ≈ 21% vermogensverlies

📻 In de shack Op 435 MHz verliest RG-58 per 10 meter al 1,3 dB = bijna een kwart van je vermogen! Gebruik minstens RG-213 op UHF, bij voorkeur Aircom+ of Ecoflex.

## 19.2  Oefeningen

19.1  RG-213, 25 m, 145 MHz. Verlies?

Oplossing: 3,3 × 25/100 = 0,825 dB

19.2  100 W op 435 MHz. RG-58 12 m. Hoeveel W bereikt de antenne?

Oplossing: Verlies: 13 × 12/100 = 1,56 dB. 50 dBm − 1,56 = 48,44 dBm ≈ 70 W

SAMENVATTING ✓ Verlies(dB) = spec(dB/100m) × lengte(m)/100 ✓ Kabelverlies stijgt met frequentie EN kabellengte ✓ Op VHF/UHF: gebruik laagverlies coax (Aircom+, Ecoflex, LMR-400)

🧠 ONTHOUD DIT Verlies = spec × lengte / 100 RG-58 op 145 MHz: 7 dB/100m = VEEL voor VHF!

H20

# RF-ketens — complete systeemberekening

## 20.1  Volledige zendketen

| Stap | Component | dB | Cumulatief dBm |
| --- | --- | --- | --- |
| Start | TRX 100 W | +50 dBm | +50 dBm |
| − | Interne componenten | −0,5 dB | +49,5 dBm |
| − | PL-259 × 2 | −0,4 dB | +49,1 dBm |
| − | RG-213 12 m 145 MHz | −0,4 dB | +48,7 dBm |
| − | Antenne-tuner | −0,5 dB | +48,2 dBm |
| + | Yagi 3-el. +7,5 dBi | +7,5 dBi | +55,7 dBm ERP |

## 20.2  Volledige ontvangst-keten

| Stap | Component | dB | Cumulatief (S9 HF ingang = −73 dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Start | S9 HF signaal | −73 dBm | −73 dBm |
| + | Antenne Yagi +7,5 dBi | +7,5 dB | −65,5 dBm |
| − | Coax RG-213 12 m | −0,4 dB | −65,9 dBm |
| − | Connectoren | −0,4 dB | −66,3 dBm |
| + | LNA preamp | +20 dB | −46,3 dBm |
| − | Filter | −1 dB | −47,3 dBm |

## 20.3  Praktijkoefening

20.1  50 W op 435 MHz. RG-58 8 m, 3 connectors (0,3 dB elk), Ground plane +5,2 dBi. ERP?

Oplossing: RG-58 8m@435: 13×8/100=1,04 dB · Conn: 3×0,3=0,9 dB · ERP = 47−1,04−0,9+5,2 = +50,26 dBm ≈ 106 W

SAMENVATTING ✓ RF-keten = optelsom van dB-waarden per component ✓ ERP kan hoger zijn dan TRX-vermogen dankzij antennegain ✓ Elk onderdeel telt mee — vergeet niets!

🧠 ONTHOUD DIT Keten: + (versterkers, antenne) en − (kabel, filter, connector)

H21

# Ontvangst: gevoeligheid en S-niveaus

## 21.1  De IARU-definitie van S9

S9 referentie — IARU Region 1 Recommendation R.1 (1981) S9 (HF, < 30 MHz) = −73 dBm = 50 µV / 50 Ω S9 (VHF/UHF, > 30 MHz) = −93 dBm = 5 µV / 50 Ω 1 S-eenheid = 6 dB = ×4 vermogen = ×2 spanning Boven S9 stappen van 10 dB: S9+10, S9+20, S9+30, ... LET OP S9 HF ≠ S9 VHF! Verschil = 20 dB = ×100 in vermogen

## 21.2  Volledige S-metertabel HF

| S-waarde | dBm (HF) | µV/50Ω | pW | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | −121 dBm | 0,20 | 0,08 | Nauwelijks hoorbaar |
| S2 | −115 dBm | 0,40 | 0,32 | Zwak |
| S3 | −109 dBm | 0,79 | 1,26 | Zwak |
| S4 | −103 dBm | 1,58 | 5 | Goed verstaanbaar |
| S5 | −97 dBm | 3,16 | 20 | Redelijk |
| S6 | −91 dBm | 6,30 | 79 | Tamelijk sterk |
| S7 | −85 dBm | 12,6 | 316 | Sterk |
| S8 | −79 dBm | 25,1 | 1 260 | Zeer sterk |
| S9 | −73 dBm | 50 | 5 000 | IARU referentie |
| S9+10 | −63 dBm | 158 | 50 000 | Uitstekend |
| S9+20 | −53 dBm | 500 | 5 012 | Extreem sterk |
| S9+30 | −43 dBm | 1 580 | 50 119 | Lokaal nabijstation |

⚠️ S-meter beperkingen De meeste transceivers zijn ALLEEN gecalibreerd op het S9-punt. Onder S9 kunnen afwijkingen van 3–10 dB bestaan. Gebruik S-meters voor RELATIEVE vergelijkingen, niet als absoluut precisie-instrument.

📻 In de shack 1 S-eenheid winst aan ontvangst = 4× meer zendvermogen nodig (6 dB). Van 100 W naar 400 W = slechts 1 S-eenheid. Een antenne-upgrade is bijna altijd efficiënter dan meer vermogen!

## 21.3  Oefeningen

21.1  S-meter toont S7 op HF. Vermogen in dBm?

Oplossing: S9 = −73 dBm. S7 = S9 − 2×6 = −73 − 12 = −85 dBm

21.2  Zendvermogen ×4 (100W → 400W). Hoeveel S-eenheden winst?

Oplossing: ×4 = +6 dB = 6/6 = 1 S-eenheid. Van 100 W naar 400 W = slechts 1 S-eenheid!

SAMENVATTING ✓ S9 (HF) = −73 dBm · S9 (VHF/UHF) = −93 dBm · verschil = 20 dB ✓ 1 S-eenheid = 6 dB = ×4 vermogen = ×2 spanning ✓ Boven S9: stappen van 10 dB · S-meters: indicatief, niet precies onder S9

🧠 ONTHOUD DIT S9 HF = −73 dBm · S9 VHF = −93 dBm 1 S = 6 dB = ×4 vermogen = ×2 spanning

H22

# Link budget — is de verbinding haalbaar?

## 22.1  Wat is een link budget?

Een link budget telt alle versterkingen en verliezen op van zender tot ontvanger. Het antwoordt: "Bereikt er voldoende signaal de ontvanger?"

Ontvangen vermogen (vereenvoudigd) P_rx (dBm) = P_tx (dBm) + G_tx (dBi) − FSPL (dB) + G_rx (dBi) FSPL Vrije-ruimteverlies (dB) = 20·log(f in MHz) + 20·log(d in km) + 32,44 145 MHz, 50 km 20·log(145) + 20·log(50) + 32,44 = 43,2 + 34,0 + 32,44 = 109,6 dB Marge P_rx − ontvangergevoeligheid (dBm) — positief = haalbaar Opmerking In praktijk ook: kabelverliezen, connectors, fading, atmosfeer

## 22.2  Oefening

22.1  VHF 5W (+37 dBm), Yagi +8 dBi, 145 MHz over 30 km, ontv. antenne +8 dBi, gevoeligheid −120 dBm. Haalbaar?

Oplossing: FSPL = 20·log(145) + 20·log(30) + 32,44 = 105,1 dB
P_rx = 37 + 8 − 105,1 + 8 = −52,1 dBm
Marge = −52,1 − (−120) = +67,9 dB → ruim haalbaar ✓

SAMENVATTING ✓ Link budget = alle dB-waarden over het volledige signaalpad ✓ FSPL stijgt met afstand EN frequentie (20·log voor beide) ✓ Marge = P_rx − gevoeligheid — positief = haalbaar

🧠 ONTHOUD DIT P_rx = P_tx + G_tx − FSPL + G_rx FSPL = 20·log(f) + 20·log(d) + 32,44

H23

# Wat dB werkelijk betekent in de shack

## 23.1  dB-waarden in concrete shack-ervaringen

| Verandering | dB | Wat je ervaart |
| --- | --- | --- |
| Vermogen ×2 | ≈+3 dB | Nauwelijks merkbaar (max. ½ S-eenheid) |
| Vermogen ×4 | ≈+6 dB | Soms 1 S-eenheid bij goede S-meter |
| Vermogen ×10 | =+10 dB | Duidelijk merkbaar — 1,67 S-eenheid |
| 100W → 400W | ≈+6 dB | 1 S-eenheid — is de investering waard? |
| Betere antenne +6 dBi | ≈+6 dB | 1 S-eenheid — bijna altijd beter |
| 3 dB kabelverlies | −3 dB | Helft van vermogen als warmte kwijt |

⚠️ De populairste misvatting "100 W is twee keer beter dan 50 W." FOUT: +3 dB = max. ½ S-eenheid — nauwelijks hoorbaar. Voor 1 volle S-eenheid: 4× meer vermogen nodig. Een antenne-upgrade is bijna ALTIJD efficiënter dan meer vermogen!

## 23.2  Oefeningen

23.1  S7 → S9. Hoeveel keer meer zendvermogen nodig?

Oplossing: 2 S = 12 dB → factor 10^1,2 ≈ 16×. Van 100 W → 1600 W (illegaal en onpraktisch!)

23.2  Kabelupgrade RG-58 → Aircom+ op 145 MHz: +5 dB winst. Hoeveel S-eenheden?

Oplossing: 5 dB / 6 dB per S = 0,83 S ≈ bijna 1 S-eenheid — voor de prijs van een kabel!

SAMENVATTING ✓ ×2 vermogen = +3 dB ≈ ½ S-eenheid — nauwelijks hoorbaar ✓ 1 S-eenheid winst vraagt ×4 vermogen (6 dB) of 6 dB meer systeemgain ✓ Antenne-upgrade is bijna altijd beter dan meer vermogen

🧠 ONTHOUD DIT ×2 vmg = +3 dB ≈ ½S ×4 vmg = +6 dB = 1S Antenne > meer vermogen!

H24

# Meten in de radioamateurpraktijk

## 24.1  Meetinstrumenten overzicht

| Instrument | Meet wat? | Eenheid | Beperking |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-vermogensmeter | Uitgangsver mogen | W of dBm | Geen frequentie-info |
| SWR-meter | Staandegolfverhouding | ratio of dB return loss | Geen absoluut vermogen |
| Spectrum analyzer | Frequentie vs. vermogen | dBm | Duur — max. ingangsvermogen! |
| Signaalgenerator | Ingangssignaal opwekken | dBm | Niet voor vermogensmeting |
| NanoVNA | Impedantie, S-parameters | dB, Ω | Indicatief — laag vermogen |

⚠️ Spectrum analyzer — verplichte attenuatie! Max. ingangsvermogen spectrum analyzer: typisch +20 dBm = 100 mW. Handportable = 500 mW tot 5 W = GEVAARLIJK rechtstreeks aansluiten! Gebruik ALTIJD attenuatoren. Zie H30 (Practicum) voor details.

## 24.2  Principes van correcte RF-meting

• Voldoende attenuatie — nooit een zender rechtstreeks op een analyzer

• Correcte impedantieaanpassing — alle componenten 50 Ω

• Stabiele omstandigheden — geen modulatie bij vermogensmeting

• Kalibratie van instrumenten kennen — ongeijkt ≠ gecertificeerd

• Meetonzekerheid erkennen — workshopmeting ≠ EMC-keuring

SAMENVATTING ✓ Kies het juiste instrument voor de juiste meting ✓ Spectrum analyzer: ALTIJD attenuatoren — zie H30 Practicum ✓ Meetonzekerheid erkennen: workshopmeting ≠ gecalibreerde EMC-test

🧠 ONTHOUD DIT Spectrum analyzer: MAX +20 dBm ingang ALTIJD attenuatoren gebruiken!

H25

# S-meter — kalibratie en interpretatie

## 25.1  Wat meet een S-meter werkelijk?

Een S-meter meet de sterkte van het ontvangen signaal aan de ingang van de ontvanger (of na de AGC). De meeste transceivers zijn alleen gekalibreerd op het S9-punt; onder S9 kunnen afwijkingen van 3–10 dB voorkomen.

| S-waarde | dBm (HF) | dBm (VHF/UHF) | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | −121 dBm | −141 dBm | Nauwelijks waarneembaar |
| S3 | −109 dBm | −129 dBm | Zwak |
| S5 | −97 dBm | −117 dBm | Redelijk |
| S7 | −85 dBm | −105 dBm | Sterk |
| S9 | −73 dBm | −93 dBm | IARU referentie |
| S9+10 | −63 dBm | −83 dBm | Uitstekend |
| S9+20 | −53 dBm | −73 dBm | Extreem sterk |
| S9+30 | −43 dBm | −63 dBm | Lokaal nabijstation |

## 25.2  Oefeningen

25.1  Van S7 naar S9 op HF: hoeveel dB? Hoeveel keer meer vermogen?

Oplossing: 2 S = 2×6 = 12 dB  ·  factor = 10^1,2 ≈ 16× meer vermogen

25.2  S-meter S9 op VHF. Vermogen in dBm en in W?

Oplossing: −93 dBm = 10^(−93/10)/1000 ≈ 5×10⁻¹² W = 5 pW

SAMENVATTING ✓ S9 HF = −73 dBm · S9 VHF/UHF = −93 dBm · verschil = 20 dB ✓ 1 S = 6 dB = ×4 vermogen · S-meters: indicatief, niet precies onder S9

🧠 ONTHOUD DIT S9 HF = −73 dBm · S9 VHF = −93 dBm 1S = 6 dB = ×4 vermogen

H26

# Veelgemaakte fouten & hoe ze te vermijden

## 26.1  Overzicht — 8 geclassificeerde fouten

| # | Fout | Correct | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | dB gebruikt voor absoluut niveau | Schrijf dBm! | dBm = t.o.v. 1 mW |
| F2 | dBm + dBm rechtstreeks optellen | Naar mW → optellen → terug | Logaritmische schaal |
| F3 | Spanning ×2 = +3 dB | Spanning ×2 = +6 dB | P=V²/R → ×4 vermogen |
| F4 | 20·log bij ongelijke Z | Gebruik 10·log(P₁/P₂) | Impedantieconditie! |
| F5 | ×2 vermogen = dubbel signaal | ×2 = +3 dB ≈ ½ S | Logaritmische schaal |
| F6 | 0 dB = geen vermogen | 0 dB = gelijk · 0 dBm = 1 mW | Nul is niet niets |
| F7 | "dB = 10·log(P)" zonder noemer | N(dB) = 10·log(P₁/P₂) | Altijd beide termen! |
| F8 | dBi en dBd rechtstreeks vergelijken | dBi = dBd + 2,15 dB | Andere referentie! |

## 26.2  Detail per fout

### F1 — dB ≠ dBm

dB beschrijft een verhouding (relatief). dBm beschrijft een absoluut vermogensniveau (t.o.v. 1 mW). Schrijf nooit "het signaal is −73 dB" voor een absoluut niveau — schrijf "−73 dBm".

### F2 — dBm + dBm

0 dBm + 0 dBm ≠ 0 dBm. Correct: 1 mW + 1 mW = 2 mW = 10·log₁₀(2) ≈ 3 dBm. Procedure: omzetten naar mW → optellen → terug naar dBm.

### F3 — Spanning ×2 = +3 dB

Spanning verdubbelt = vermogen verviervoudigt (P=V²/R → ×4). 10·log₁₀(4) = 6 dB, NIET 3 dB. Gebruik 20·log₁₀(V₁/V₂) = 20·log₁₀(2) = 6 dB.

### F4 — 20·log bij ongelijke impedantie

20·log₁₀(V₁/V₂) is ALLEEN geldig bij gelijke impedantie (Z₁=Z₂). Bij ongelijke Z: bereken P=V²/R per situatie → gebruik 10·log₁₀(P₁/P₂).

### F5 — Lineair denken

"100 W is twee keer beter dan 50 W." Fout: +3 dB = max. ½ S-eenheid. Voor 1 S-eenheid winst: 4× meer vermogen (6 dB) nodig.

### F6 — 0 dB = niets

0 dB = verhouding 1 = gelijk. Er IS vermogen, maar geen verschil. 0 dBm = 1 mW vermogen (ook niet "niets"). Alleen −∞ dB zou "niets" betekenen.

### F7 — Formule zonder noemer

"dB = 10·log(P)" is onvolledig. De correcte formule heeft altijd een teller EN noemer: N(dB) = 10·log₁₀(P₁/P₂). dB is per definitie een verhouding.

### F8 — dBi vs. dBd

"8 dBi vs. 6 dBd: antenne A is 2 dB beter" — FOUT. 6 dBd = 8,15 dBi → antenne B is 0,15 dB beter! Altijd naar dezelfde basis omzetten.

## 26.3  Zelftests

Z1  "50 W + 10 dB versterker = 60 W." Vind de fouten.

Oplossing: Twee fouten: (1) W en dB niet optellen, (2) +10 dB = ×10, niet +10 W. Correct: 50 W = 47 dBm + 10 dB = 57 dBm = 500 W.

Z2  "8 dBi vs. 6 dBd: antenne A is 2 dB beter." Correct?

Oplossing: Niet correct. 6 dBd = 8,15 dBi. Antenne B (8,15 dBi) is 0,15 dB beter dan A (8 dBi).

SAMENVATTING ✓ dBm voor absolute niveaus · dB voor verhoudingen — nooit door elkaar! ✓ dBm + dBm = FOUT · altijd via mW (omzetten → optellen → terug) ✓ Spanning ×2 = +6 dB (niet +3!) · 20·log enkel bij Z₁=Z₂ ✓ dBi = dBd + 2,15 dB — altijd vóór vergelijking converteren

H27

# Grote oefenreeks — gemengde vragen

De volgende oefenreeks combineert alle leerstof van de cursus. Maak elke vraag zelf vóór je de oplossing bekijkt.

27.1  Zet om: 500 mW → dBm

Oplossing: 27 dBm (ankerpunt: 30 dBm = 1 W, −3 dB = ÷2)

27.2  +43 dBm → Watt

Oplossing: 30 dBm = 1 W · +13 dB = ×20 → 20 W

27.3  Versterker: ingang 2 W, uitgang 100 W. Hoeveel dB?

Oplossing: 10·log₁₀(100/2) = 10·log₁₀(50) ≈ 10×1,699 ≈ +17 dB

27.4  Keten: +37 dBm − 2 dB + 7 dBi − 0,5 dB. ERP in dBm en W?

Oplossing: +37 − 2 + 7 − 0,5 = +41,5 dBm = 14,1 W ERP

27.5  Spanning ×3 bij gelijke impedantie: hoeveel dB?

Oplossing: 20·log₁₀(3) ≈ 20×0,477 ≈ +9,5 dB

27.6  dBc: draaggolf 0 dBm, harmonische −73 dBm. Voldoet aan −60 dBc?

Oplossing: dBc = −73 − 0 = −73 dBc. Norm: ≤ −60 dBc → marge = 13 dB ✓ voldoet ruim

27.7  Antenne: 7 dBd. Vermeld de gain in dBi.

Oplossing: 7 + 2,15 = 9,15 dBi

27.8  S9+20 op HF. Hoeveel keer meer vermogen dan S9?

Oplossing: S9+20 = +20 dB boven S9 → 10^2 = 100× meer vermogen

27.9  Twee bronnen: +27 dBm + +27 dBm gecombineerd. Totaal?

Oplossing: 27 dBm = 500 mW. 500+500 = 1000 mW = 1 W = 30 dBm (+3 dB boven elk ✓)

27.10  Leg uit waarom antenne-upgrade efficiënter is dan zendvermogen verdubbelen.

Oplossing: +3 dB (vermogen ×2) ≈ ½ S. Antenna +6 dBi upgrade = 1 S-eenheid + geen extra energieverbruik + geen vergunningseisen.

H28

# Samenvattingen & Formule-overzicht

## 28.1  Alle kernformules

Alle kernformules op één pagina N(dB) = 10·log₁₀(P₁/P₂) [vermogen] N(dB) = 20·log₁₀(V₁/V₂) [spanning, Z₁=Z₂] P(dBm) = 10·log₁₀(P in mW) [absoluut niveau] P(mW) = 10^(dBm/10) [dBm → mW] dBi = dBd + 2,15 dB [antenne] dBc = P_spur(dBm)−P_carrier(dBm) [spectrale zuiverheid] FSPL = 20·log(f MHz)+20·log(d km)+32,44 Ankerpunten 0 dBm=1mW · 30 dBm=1W · 50 dBm=100W Rekenregels dBm+dB=dBm ✓ · dBm−dBm=dB ✓ · dBm+dBm=FOUT ✗ dB-regels ±3 dB≈×/÷2 · ±7 dB≈×/÷5 · ±10 dB=×/÷10 · ±20 dB=×/÷100 Spanning ×2 spanning=+6 dB · 20·log enkel Z₁=Z₂ S-meter S9 HF=−73 dBm · S9 VHF=−93 dBm · 1S=6dB=×4vmg

## 28.2  dBm ↔ W referentietabel

| dBm | mW | W | dBm | mW | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 dBm | 1 | 0,001 | +30 dBm | 1 000 | 1 |
| +10 dBm | 10 | 0,01 | +37 dBm | 5 000 | 5 |
| +20 dBm | 100 | 0,1 | +40 dBm | 10 000 | 10 |
| +23 dBm | 200 | 0,2 | +47 dBm | 50 000 | 50 |
| +27 dBm | 500 | 0,5 | +50 dBm | 100 000 | 100 |
| +33 dBm | 2 000 | 2 | +56 dBm | 400 000 | 400 |

## 28.3  S-meter & Antenne-eenheden

| S | HF (dBm) | VHF/UHF (dBm) | 1 S | Norm spur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | −121 | −141 | 6 dB | — |
| S5 | −97 | −117 | = ×4 vermogen | — |
| S7 | −85 | −105 | = ×2 spanning | — |
| S9 | −73 | −93 | IARU referentie | — |
| S9+10 | −63 | −83 | 10 dB/stap boven S9 | ≤ −60 dBc |

🧠 ONTHOUD DIT 30 dBm=1W · 0 dBm=1mW · +3≈×2 · +7≈×5 · +10=×10 S9 HF=−73 dBm · S9 VHF=−93 dBm · 1S=6dB

H29

# Eindtest — toets al je kennis

De eindtest bevat vragen over alle onderdelen van de cursus. Maak elke vraag ZONDER hulpmiddelen. Noteer je antwoord, controleer dan pas de oplossing.

T1  Definitie: wat is dB?

Oplossing: N(dB) = 10·log₁₀(P₁/P₂) — een dimensieloze verhouding, altijd relatief, nooit absoluut.

T2  Waarom schrijf je altijd P₁/P₂ en niet enkel P?

Oplossing: dB is per definitie een verhouding van twee grootheden. Zonder de noemer (referentie) is de waarde betekenisloos.

T3  0 dBm = ? W  ·  30 dBm = ? W  ·  +50 dBm = ? W

Oplossing: 0 dBm = 0,001 W  ·  30 dBm = 1 W  ·  +50 dBm = 100 W

T4  Keten: 100 W (+50 dBm) → kabel −3 dB → antenne +8 dBi. ERP in W?

Oplossing: +50 − 3 + 8 = +55 dBm = 30 dBm + 25 dB = 1 W × 316 ≈ 316 W ERP

T5  Spanning ×3 bij gelijke impedantie: hoeveel dB?

Oplossing: 20·log₁₀(3) = 20×0,477 ≈ +9,5 dB

T6  dBc: draaggolf 0 dBm, harmonische −73 dBm. Voldoet aan −60 dBc?

Oplossing: dBc = −73 − 0 = −73 dBc. Norm: ≤ −60 dBc → marge 13 dB ✓

T7  Antenne: 7 dBd. Hoeveel dBi?

Oplossing: 7 + 2,15 = 9,15 dBi

T8  S9+20 op HF. Hoeveel keer meer vermogen dan S9?

Oplossing: 10^2 = 100× meer vermogen

T9  Twee bronnen: +27 dBm + +27 dBm gecombineerd. Totaal?

Oplossing: 500 mW + 500 mW = 1000 mW = 30 dBm

T10  Waarom is antenne-upgrade bijna altijd beter dan vermogen verdubbelen?

Oplossing: +3 dB (×2 vermogen) ≈ ½ S. Antenne +6 dBi = 1 S — zonder extra stroom, kosten voor kabel alleen, geen vergunningseisen.

SAMENVATTING ✓ Je hebt het volledige leertraject doorlopen — proficiat! ✓ Gebruik de spiekfiche als snelle referentie bij praktijkmetingen ✓ 73 de WLD ON6WL — veel succes op de banden!

🧠 ONTHOUD DIT Je kent nu dB, dBm, dBc, dBi, dBd en RF-ketens. Zet die kennis in de praktijk! 73 de ON6WL

# Appendix — Spiekfiche: Formules & Referentietabellen

Deze pagina bevat alle kernformules en referentietabellen op één overzicht.

ALLE KERNFORMULES N(dB) = 10·log₁₀(P₁/P₂) [vermogen] N(dB) = 20·log₁₀(V₁/V₂) [spanning Z₁=Z₂!] P(dBm) = 10·log₁₀(P in mW) P(mW) = 10^(dBm/10) dBi = dBd + 2,15 dB dBc = P_spur(dBm) − P_carrier(dBm) FSPL = 20·log(f MHz) + 20·log(d km) + 32,44 Ankerpunten 0 dBm=1mW · 30 dBm=1W · 50 dBm=100W Rekenregels dBm+dB=dBm ✓ · dBm−dBm=dB ✓ · dBm+dBm=FOUT ✗ dB regels ±3≈×/÷2 · ±7≈×/÷5 · ±10=×/÷10 · ±20=×/÷100 S-meter S9 HF=−73 dBm · S9 VHF=−93 dBm · 1S=6dB=×4vmg Norm spur ITU-R SM.329 Cat.B / ETSI EN 301 783: ≤ −60 dBc (P ≤ 25 W)

| dBm | mW | W | dBm | mW | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 dBm | 1 | 0,001 | +30 dBm | 1 000 | 1 |
| +10 dBm | 10 | 0,01 | +37 dBm | 5 000 | 5 |
| +20 dBm | 100 | 0,1 | +40 dBm | 10 000 | 10 |
| +27 dBm | 500 | 0,5 | +50 dBm | 100 000 | 100 |
| +23 dBm | 200 | 0,2 | +56 dBm | 400 000 | 400 |

# Colofon

WLD ON6WL — Waaslandse Radio Amateurs

Dries 70 · 9112 Sinaai · België

on6wl.be  ·  Lid van UBA — Koninklijke Unie van Belgische Radioamateurs VZW

dB & dBm Handboek voor Radioamateurs

Versie 1.0 · 2025 · Volledig in het Nederlands

Roepletters clubstation: ON6WL

Repeater ON0WL · 438.775 MHz FM · CTCSS 79.7 Hz

Dit handboek is opgesteld als didactisch materiaal voor radioamateurs en kandidaat-radioamateurs. De inhoud is gebaseerd op algemeen aanvaarde technische kennis en internationale normen. Meetwaarden uit het practicum zijn indicatief en afkomstig van workshopmetingen met niet-gecalibreerde apparatuur. Ze zijn niet juridisch bindend en kunnen niet gebruikt worden als officieel conformiteitsbewijs.